LEI COMPLEMENTAR Nº 010, DE 29 DE ABRIL DE 2021.

|  | Altera art. 15 e 210 da Lei Complementar nº 001, de 17 de junho de 2014, que dispõe sobre o código de Obras do município de Coronel Barros. |
| --- | --- |

Prefeito. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 15 e 210  da Lei Complementar nº 001, de 17 de junho de 2014, que dispõe sobre o código de Obras do município de Coronel Barros.  que passarão a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 15. Após a informação favorável no processo, por parte do setor competente da Prefeitura Municipal, o interessado encaminhará os seguintes documentos, assinados pelo proprietário e pelo responsável técnico:

I -  02 (duas) vias do projeto arquitetônico;

II - 03 (três) vias do projeto hidrossanitário constando na planta-baixa, fossa séptica, filtro biológico anaeróbico e sumidouro locados no terreno com suas respectivas dimensões ou ligação à rede pública, barrilete e estereograma das Instalações;

III - 03 (três) vias do projeto elétrico, conforme determinação do órgão competente;

IV - 03 (três) vias do projeto estrutural para prédios estruturados;

V - memorial e ART do projeto de prevenção contra incêndio, quando for o caso;
	VI - ARTs dos projetos complementares e da execução da obra.

Parágrafo único. A critério do requerente o projeto poderá ser encaminhado com todos os documentos exigidos no Art. 12 e Art. 15, em uma só etapa.”

...

“Art. 210. Nas edificações situadas em vias não servidas por esgoto cloacal são instaladas fossa séptica, filtro e sumidouro, obedecendo às seguintes especificações:

	I - quanto à fossa séptica:

- Dimensionamento de acordo com a NBR 7229;

b) Localização dentro do terreno em área próxima à via pública, com tampa visível e sem nenhuma obstrução que dificulte sua limpeza;

II – quanto ao filtro biológico anaeróbico:

- devem ser dimensionados conforme Normas Técnicas Brasileiras NBR 7229/93 e NBR 13969/97 e suas atualizações, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e suas substitutas;

- localização dentro do terreno,

III - quanto ao sumidouro:

a) Dimensionamento de acordo com a NBR 7229 e com capacidade nunca inferior a 1,50 m³ (um e meio melro cúbico);

b) Localização, no mínimo, a 1,50 m (um metro o cinquenta centímetros) das divisas do terreno;

c) Localização, no mínimo, a 20,00 m (vinte metros) de poços de abastecimento de água potável.

Parágrafo único. A prefeitura Municipal ao fornecer as informações Urbanísticas especificará a destinação do efluente da fossa séptica.”

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Barros, 29 de abril de 2021.

Edison Osvaldo Arnt

Prefeito

Registre-se e Publique-se

Iara Dobler Dalla Corte

Sec.Mun.Adm.Planej. Finan