INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 04 DE AGOSTO DE 2021

Regulamenta as normas técnicas de instalações e equipamentos para estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte.

O Prefeito Municipal de Coronel Barros, no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 2.223, de 24 de junho de 2021, e o Decreto Executivo nº 3.076, de 14 de julho de 2021, resolve:

Art. 1º O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Coronel Barros, só concederá registro aos ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS DE PEQUENO PORTE, quando seus projetos de construção forem, previamente, aprovados por esse Órgão, antes do início de qualquer obra.

Art. 2º Os ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS DE PEQUENO PORTE que já estiverem relacionadas e funcionando sob Inspeção Sanitária do SIM deverão adequar-se às presentes Normas Técnicas por ocasião de futuras reformas, quando seus projetos serão, obrigatoriamente, aprovados previamente pelo SIM antes do início de qualquer construção ou quando esse Órgão de Inspeção Sanitária julgar necessário.

Art. 3º Os ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS DE PEQUENO PORTE incluem as agroindústrias familiares de pequeno porte, as agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento artesanal e os estabelecimentos de pequeno porte equivalentes que elaboram produtos de origem animal, os quais deverão ser registrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), exceto se possuir registro no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.

Art. 4º As agroindústrias familiares de pequeno porte e as agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento artesanal devem possuir certificado de inclusão no Programa Estadual de Agroindústria Familiar - PEAF ou outro certificado correspondente, fornecidos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em programas de fomento às agroindústrias. Os estabelecimentos não dirigidos por agricultores familiares devem se enquadrar nos requisitos definidos nesta Instrução Normativa para estabelecimento familiar de pequeno porte equivalente.

Art. 5º É permitida a multifuncionalidade do estabelecimento agroindustrial de pequeno porte para utilização das dependências e equipamentos destinados à fabricação de diferentes tipos de produtos de origem animal, mediante autorização do SIM e desde que respeitadas as implicações tecnológicas, sanitárias e classificação do estabelecimento.

DEFINIÇÕES:

1 - AGRICULTOR FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL:

Aquele que, nos termos definidos pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

a) não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais;

b) utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

c) tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, conforme critérios e regramentos vigentes no âmbito da legislação federal pertinente, devendo os mesmos ser observados pela rede de órgãos e entidades emissores de Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP; e

d) dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

2- AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DE PEQUENO PORTE:

Entende-se por agroindústria familiar de pequeno porte o estabelecimento de propriedade ou de posse de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, definidos pelo art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006, dispondo de instalações mínimas e destinadas ao abate, ao processamento e à industrialização de produtos de origem animal e derivados.

3- AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DE PEQUENO PORTE DE PROCESSAMENTO ARTESANAL:

Entende-se por agroindústria familiar de pequeno porte de processamento artesanal o estabelecimento agroindustrial com pequena escala de produção dirigido diretamente por agricultor(es) familiar(es), com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, cuja produção abranja desde o preparo da matéria-prima até o acabamento do produto e que agregue aos produtos características peculiares, por processos de transformação diferenciados que lhes confiram identidade, geralmente relacionados a aspectos geográficos e histórico-culturais locais ou regionais.

4- ESTABELECIMENTO FAMILIAR DE PEQUENO PORTE EQUIVALENTE:

Entende-se por estabelecimento familiar de pequeno porte equivalente, o empreendimento econômico, não dirigido por agricultores familiares, considerado equivalente às agroindústrias familiares de pequeno porte, que disponha de área industrial construída de até 270m², excluídas as instalações consideradas dependências sociais, destinado ao abate, ao processamento e à industrialização de produtos de origem animal e derivados.

5- PEQUENA ESCALA DE PRODUÇÃO:

Produção máxima diária de industrialização de produtos de origem animal e derivados, compatível com a capacidade das instalações e dos equipamentos, aprovada pelo Serviço de Inspeção Municipal - SIM.

6- INSTALAÇÕES:

Tudo que diz respeito ao setor de construção civil das seções de recepção, manipulação, expedição e seus anexos, câmaras frigoríficas, envolvendo também sistemas de água, esgotos, vapor, etc.

- EQUIPAMENTOS:

Tudo que diz respeito ao maquinário, mesas e demais equipamentos e utensílios necessários para elaboração dos produtos de acordo com a classificação do estabelecimento.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS DE PEQUENO PORTE:

Os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte deverão possuir instalações e equipamentos mínimos necessários de acordo com a classificação da atividade pretendida e do tipo de produtos elaborados, e as operações deverão ser organizadas de forma a evitar contaminações de qualquer natureza.

1. LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO:

A área do terreno deve ter tamanho suficiente para construção de todas as dependências necessárias para a atividade pretendida, com afastamento suficiente das vias públicas para que as operações de recepção e expedição sejam interiorizadas e permita uma adequada movimentação dos veículos de carga e descarga.

A localização do estabelecimento poderá ser em área rural ou urbana, uma vez ouvidas as autoridades competentes com relação a códigos de postura, saúde pública e defesa do meio ambiente.

O estabelecimento não pode estar localizado próximo a fontes de contaminação e odores que por sua natureza possam prejudicar a identidade, qualidade e inocuidade dos produtos.

A área do estabelecimento deve ser delimitada de modo a não permitir a entrada de pessoas não autorizadas e animais.

Quando o estabelecimento estiver instalado anexo à residência, deve possuir acesso independente, não sendo permitida a comunicação direta entre os dois prédios.

A pavimentação das áreas destinadas à circulação de veículos transportadores deve ser realizada com material que evite formação de poeira e empoçamentos. Nestas áreas a pavimentação pode ser realizada com britas. Nas áreas de circulação de pessoas, recepção e expedição, o material utilizado para pavimentação deve permitir lavagem e higienização.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS INSTALAÇÕES:

2.1. ÁREA CONSTRUÍDA:

A área útil construída deve ser compatível com a capacidade, processo de produção e tipos de equipamentos do estabelecimento, não excedendo o limite de 270m2 (duzentos e setenta metros quadrados). Não serão considerados para fins do cálculo da área útil construída os vestiários, sanitários, escritórios, área de circulação externa, área de projeção de cobertura da recepção e expedição, área de lavagem externa de caminhões, caldeira, sala de máquinas, estação de tratamento de água de abastecimento e esgoto, quando existentes.

As dependências devem ser construídas de maneira a oferecer um fluxograma operacional racionalizado e contínuo em relação à recepção da matéria-prima, produção, embalagem, acondicionamento, armazenagem e expedição, e apresentar condições que permitam os trabalhos de inspeção sanitária, manipulação higiênica de matérias-primas, produtos e subprodutos, limpeza e desinfecção.

As áreas destinadas à recepção e expedição deverão proporcionar proteção adequada às operações nela realizadas, devendo possuir cobertura com prolongamento suficiente para abrigar os veículos transportadores quando necessário.

2.1.1. PISOS E ESGOTOS:

O piso será liso, resistente, impermeável e de fácil higienização, com declividade em direção aos ralos para uma perfeita drenagem das águas residuais. Deverá possuir canaletas ou ralos de acordo com a finalidade das dependências, com exceção das câmaras frigoríficas que deverão possuir declive em direção às canaletas ou ralos existentes nas dependências contíguas as mesmas, não sendo permitida a existência de ralos no seu interior.

Os ralos deverão possuir tampa

Nos estabelecimentos que adotarem canaletas no piso com a finalidade de facilitar o escoamento das águas residuais, estas deverão ser côncavas e cobertas com grades ou chapas metálicas perfuradas, não se permitindo pranchões de madeira.

Os esgotos deverão ser lançados nos condutores principais por meio de sifões. O diâmetro dos condutores será estabelecido em função da superfície da sala, devendo os coletores estarem localizados em pontos convenientes, de modo a dar vazão, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o retorno das águas servidas.

A rede de esgotos em todas as dependências deve ter dispositivos adequados, que evite refluxo de odores e a entrada de roedores e outros animais.

As redes de esgoto sanitário e industrial devem ser independentes e exclusivas para o estabelecimento.

É proibida a instalação de rede de esgoto sanitário junto a paredes, pisos e tetos da área industrial.

As águas residuais não podem desaguar diretamente na superfície do terreno e seu tratamento deve atender às normas específicas em vigor.

2.1.2. PAREDES, PORTAS E JANELAS:

O pé direito deve ter altura suficiente para disposição adequada dos equipamentos, permitindo boas condições de temperatura, ventilação, iluminação e manipulação higiênica da matéria-prima e dos produtos.

As paredes serão de alvenaria ou outro material aprovado pelo SIM, lisas, de cor clara, de fácil higienização e nas áreas de processamento de produtos comestíveis devem ser revestidas com material impermeável de cores claras na altura adequada para a realização das operações.

É proibida a utilização de materiais do tipo elemento vazado ou cobogós na construção total ou parcial de paredes, exceto na sala de máquinas e depósito de produtos químicos.

As portas e janelas devem ser constituídas de material resistente, de fácil limpeza e desinfecção, não se tolerando madeira na construção destas. As portas terão altura e largura suficiente para possibilitar o trânsito de pessoas e utensílios (carrinhos, caixas, bandejas) e, quando for o caso, de carcaças, meias-carcaças ou grandes cortes através de trilhos. Quando as circunstâncias permitirem, recomenda-se o uso de óculo para evitar o trânsito através das portas. As portas com comunicação para o exterior possuirão dispositivos para se manterem sempre fechadas. As janelas e outras aberturas serão obrigatoriamente providas de telas à prova de insetos, facilmente removíveis para sua higienização.

Os corredores deverão ter largura suficiente para a passagem de carrinhos, caixas e bandejas.

2.1.3. ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO:

As instalações necessitam de luz natural e artificial abundantes e de ventilação suficiente em todas as dependências, respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológicas cabíveis, por isto, quando aplicável, o projeto de construção deverá prever ampla área de janelas, com esquadrias metálicas, de preferência basculantes e com vidros claros, ou outro material aprovado pelo SIM.

A iluminação artificial far-se-á por luz fria, com dispositivo de proteção contra estilhaçamento, sendo a proteção dispensável quando forem utilizadas lâmpadas do tipo LED, observando-se um mínimo de intensidade luminosa suficiente para desempenho das atividades produtivas e de inspeção no estabelecimento. É proibida a utilização de luz colorida que mascare ou produza falsa impressão quanto a coloração dos produtos ou que dificulte a visualização de sujidades.

Devem ser instalados exaustores ou sistema de climatização do ambiente quando a ventilação natural não for suficiente para evitar condensações, desconforto térmico ou contaminações, ou ainda quando as conveniências de ordem tecnológica assim o indicarem. Mediante aprovação do SIM, poderá ser utilizado equipamento de climatização de uso doméstico, desde que seja respeitada a temperatura exigida pela legislação vigente e o estabelecimento mantenha registros de controle da temperatura sempre que o estabelecimento estiver em atividade.

É proibida a instalação de ventiladores nas áreas de manipulação e processamento de matéria-prima e produtos.

2.1.4. TETO:

No teto serão usados materiais impermeáveis, lisos e de fácil higienização. Deve possuir forro de material adequado em todas as dependências onde se realizem trabalhos de recebimento, manipulação e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis. Não é permitido o uso de madeira ou outro material de difícil higienização como forro. O forro poderá ser dispensado quando a estrutura do telhado for metálica e de boa conservação, ou a critério do SIM.

2.1.5. TRILHAGEM AÉREA:

A trilhagem aérea, quando existente, deverá ser metálica e deverá possuir altura adequada à manipulação higiênica das carcaças, respeitando, no caso de utilização da mesma trilhagem para duas ou mais espécies, a categoria e/ou espécie que exija a maior altura. Poderá ser dispensada a trilhagem aérea desde que seja adotado outro meio de transporte aprovado pelo SIM.

2.2. LAVATÓRIOS DE MÃOS E HIGIENIZADORES:

Nas áreas de manipulação de matéria-prima e produtos devem existir lavatórios para higienização das mãos com torneiras acionadas à pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, dotados de sabonete líquido inodoro, toalhas de papel não reciclado e coletor de papel, acionado sem contato manual.

Os higienizadores, que servirão para higienização de facas, chairas e ganchos nos estabelecimentos que os utilizam, funcionarão com água circulante com temperatura mínima de 82,2º C (oitenta e dois inteiros e dois décimos de graus Celsius).

2.3. BARREIRA SANITÁRIA:

A barreira sanitária deve possuir cobertura e estar localizada no acesso para a área limpa do estabelecimento. Deverá dispor de lavador de botas com água corrente, escova e sabão líquido, pia com torneira que não utilize o fechamento manual, sabão líquido, toalhas descartáveis de papel não reciclado e cestas coletoras de papel com tampa acionadas sem contato manual ou dispositivo automático de secagem de mãos.

2.4 ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS:

O estabelecimento deve prever áreas de armazenagem em número suficiente, dimensão compatível com o volume de produção e temperatura adequada, de modo a atender as particularidades dos processos produtivos.

Produtos diferentes podem ser armazenados em uma mesma área desde que não haja interferência de qualquer natureza que possa prejudicar a identidade e a inocuidade dos produtos e que haja compatibilidade em relação à temperatura de conservação.

A armazenagem para uso diário das embalagens, rótulos, ingredientes e demais insumos a serem utilizados deve ser feita em local que não permita contaminações de nenhuma natureza, podendo ser realizada nas áreas de produção, dentro de armários de material não absorvente e de fácil limpeza, isolados uns dos outros e adequadamente identificados de forma a não permitir contaminação cruzada.

A armazenagem de materiais de limpeza e de produtos químicos deve ser realizada em local próprio e isolado das dependências onde se manipulam matéria-prima e produtos comestíveis.

Também deverá ser previsto local adequado para guarda de uniformes, materiais de trabalho, peças de reposição dos equipamentos, etc, devidamente protegidos de poeira, insetos, roedores, e contaminações de qualquer natureza.

Quando possuir almoxarifado, este deverá ter área compatível e acesso independente, podendo ter comunicação com o estabelecimento através de óculo para passagem de material.

2.5 SISTEMAS DE RESFRIAMENTO:

Havendo necessidade de sistema de frio para armazenamento de matéria-prima e/ou produtos, serão aceitos, a critério do SIM, refrigeradores industriais e/ou equipamentos de frio de uso doméstico, desde que estes sejam utilizados exclusivamente para o estabelecimento, atendam a temperatura exigida pela legislação vigente e possuam sistema de controle externo de temperatura com registros diários. Tais equipamentos devem ser compatíveis com os volumes de produção e particularidades dos processos produtivos.

Quando as necessidades tecnológicas exigirem câmaras frigoríficas, as mesmas serão de alvenaria, sem pintura, com paredes lisas e de fácil higienização ou totalmente construídas de isopainéis com tratamento anticorrosivo. Em qualquer um dos casos terão isolamento térmico adequado no piso, paredes e teto. O pé direito deverá possuir altura adequada à finalidade para a qual se destina. As portas deverão ser metálicas ou de chapas plásticas, lisas, resistentes a impactos e de fácil limpeza, não se tolerando portas e marcos de madeira. O piso deverá ser constituído de material de alta resistência, liso, de fácil higienização e sempre com declive em direção às portas, não podendo existir ralos em seu interior. Deverão dispor de termômetros externos para o controle da temperatura.

Os produtos que necessitam de refrigeração devem ser armazenados com afastamento que permita a circulação de frio.

De acordo com a quantidade de matéria-prima e produto pronto, tolera-se mediante aprovação do SIM, o uso das mesmas câmaras para recebimento e estocagem de produtos prontos e matéria primas desde que estejam delimitadas as áreas para os respectivos fins e que estejam sempre organizadas e limpas.

2.6 SEÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:

A seção de higienização de formas, caixas, bandejas e carrinhos terá tanques de alvenaria revestidos de azulejos, de material inoxidável ou de fibra de vidro, lisos e de fácil higienização, não sendo permitidos tanques de cimento amianto ou outro material poroso. Disporá ainda de água quente e/ou fria sob pressão ou não, de maneira que o estabelecimento comprove a eficácia do método de higienização utilizado.

A operação de higienização de equipamentos e utensílios poderá ser realizada na seção de produção, a juízo do SIM, desde que esta seção possibilite tal operação sem prejuízo das demais e seja realizada em momento distinto da produção.

2.7 ÁGUA DE ABASTECIMENTO:

O estabelecimento deverá dispor de rede de abastecimento de água potável para atender suficientemente às necessidades do trabalho industrial e as dependências sanitárias e, quando for o caso, de instalações para o seu tratamento (cloração).

Deverá dispor de reservatório de água e em caso de cloração para obtenção de água potável, o controle do teor de cloro deve ser realizado sempre que o estabelecimento estiver em atividade.

A fonte de água, canalização e reservatório devem estar protegidos de qualquer tipo de contaminação. O reservatório de água deve permanecer sempre fechado para evitar a sua contaminação por excrementos de animais, insetos e até mesmo a queda e morte de pequenos animais em seu interior, além de impedir uma maior volatilização do cloro.

Quando o estabelecimento se utilizar de água de superfície (vertentes, açudes, lagos, córregos, rios, poços rasos, etc.) para seu abastecimento, deverá possuir estação de tratamento (hidráulica) onde a água passará, obrigatoriamente, por floculação, decantação, filtração e cloração. Quando a água for proveniente de poços artesianos, poderá sofrer apenas cloração.

O tratamento da água por cloração deve obedecer, obrigatoriamente, o tempo de contato mínimo de 20 (vinte) minutos entre cloro e água antes da sua utilização.

2.8 INSTALAÇÕES PARA TRATAMENTOS DE EFLUENTES:

O estabelecimento deverá dispor de sistema de tratamento de efluentes em conformidade com as normas específicas vigentes, aprovado pelo órgão competente.

2.9 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS:

Os vestiários e sanitários deverão ser construídos em alvenaria, com piso impermeável e de fácil higienização, com acesso independente a qualquer outra dependência do estabelecimento. Suas dimensões e instalações deverão ser compatíveis com o número de trabalhadores do estabelecimento. As aberturas dos vestiários e sanitários serão dimensionadas de maneira a permitir um adequado arejamento do ambiente e serão sempre providas de tela à prova de insetos.

Os sanitários serão sempre de assento com tampa, sendo proibidos os vasos sanitários do tipo "vaso turco", recomendando-se uma privada para cada vinte homens ou uma privada para cada quinze mulheres. Terão sempre à sua saída pia para a higienização das mãos, sabonete líquido inodoro, toalhas descartáveis não recicladas e coletor de toalhas usadas acionado a pedal ou dispositivo automático de secagem de mãos.

Os vestiários deverão possuir tamanho adequado para guarda e troca de roupas dos manipuladores e serão separados fisicamente através de parede, da área das privadas.

Quando a indústria for contígua à residência e a mão de obra da indústria for familiar poderá ser dispensada, a critério do SIM, a construção de vestiários e sanitários, podendo ser utilizado o banheiro/vestiário da própria residência, devendo o estabelecimento designar um local específico e de fácil acesso à fiscalização e visitantes.

Quando os sanitários e vestiários não forem contíguos ao estabelecimento, o acesso deverá ser pavimentado e não deve passar por áreas que ofereçam risco de contaminação de qualquer natureza.

2.10 INSTALAÇÕES PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE OU GERAÇÃO DE VAPOR:

As dependências de manipulação dos produtos deverão dispor de água quente ou vapor para limpeza e higienização das dependências, equipamentos e utensílios, de acordo com as necessidades dos processos produtivos, podendo ser dispensado para aqueles estabelecimentos que utilizam produtos de higienização cujas especificações técnicas dispensem a utilização de água quente e vapor.

Quando existente, a instalação de caldeira obedecerá às normas dos órgãos regulamentadores quanto à localização e segurança.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS:

Os equipamentos devem ser instalados em número suficiente, com dimensões e especificações técnicas compatíveis com o volume de produção e particularidades dos processos produtivos do estabelecimento.

A disposição dos equipamentos deve obedecer um fluxograma operacional racionalizado que evite contaminação cruzada e com afastamento suficiente entre si e demais elementos das dependências para facilitar os trabalhos de inspeção sanitária, manutenção e higienização.

As superfícies dos equipamentos e utensílios que entram em contato com os alimentos devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes, de fácil higienização, de material não contaminante e atóxico e que não permitam o acúmulo de resíduos, recomendando-se material inoxidável ou outros que venham a ser aceitos pelo serviço de inspeção, não sendo permitido o uso de madeira, exceto na sala de maturação de queijos e na sala de cura de embutidos.

É proibido modificar as características dos equipamentos sem autorização prévia do serviço de inspeção, bem como utilizá-los acima de sua capacidade operacional.

É permitido o uso de recipientes plásticos de primeiro uso, de cor clara, de fácil higienização, exclusivos e identificados para depositar produtos comestíveis.

Não será permitido o uso de qualquer tipo de tecido (panos, toalhas, etc.) nas dependências dos estabelecimentos e seus anexos, exceto para uso na dessoragem dos queijos, devendo ser estes constituídos de material próprio para esta finalidade.

4. UNIFORMES:

Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento até a expedição, deverá usar uniformes brancos ou de cor clara, próprios para o desempenho das atividades, em perfeito estado de higiene e conservação, que consista, no mínimo, de calça, jaleco/camisa, gorro, boné ou touca e botas. Outros acessórios e/ou vestimentas deverão ser utilizados quando a atividade industrial exigir.

Os funcionários que exercerem outras atividades não relacionadas à produtos comestíveis, deverão usar uniformes de cor que permita a diferenciação com os demais trabalhadores.

Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico transparente ou branco, proibindo-se o uso de lona ou similares. O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, serão guardados em local próprio. Proibe-se a entrada de operários nos sanitários, portando tais aventais.

Manipuladores do sexo masculino deverão, obrigatoriamente, permanecer perfeitamente barbeados ou fazer uso de máscara tipo balaclava ou tipo burca com máscara protetora bucal, bem como fazer uso de toucas, a fim de propiciar a contenção dos cabelos, quando estes, por uso e costume, tiverem cabelos compridos.

A lavagem de uniformes deve atender aos princípios das boas práticas de higiene, seja em lavanderia própria ou terceirizada.

5. VAREJO:

A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro no órgão competente, independente do registro da indústria no SIM. As atividades e os acessos deverão ser independentes, recomendando-se que, quando houver a comunicação interna do varejo com a indústria, esta seja feita através de óculo.

6. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA E PRODUTOS

O veículo de transporte deve garantir a conservação, a integridade e as condições higiênico-sanitárias dos produtos, e, quando cabível, devidamente registrado no Órgão Oficial Competente.

É permitido o transporte de matérias-primas e produtos finais frigorificados em caixas isotérmicas, em veículos fechados, sem unidade frigorífica instalada, em distância percorrida até o máximo de uma hora, desde que seja mantida a temperatura adequada a cada tipo de produto em todo o percurso até o local de entrega.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

As especificações técnicas relativas às instalações e equipamentos não previstas nesta norma poderão seguir o disposto nas instruções normativas específicas para cada tipo de estabelecimento, quando aplicável.

As microqueijarias e os abatedouros frigoríficos de pequeno porte deverão seguir as normas técnicas específicas. Tais estabelecimentos poderão ter acesso aos programas de incentivo e demais benefícios previstos na legislação vigente para estabelecimentos agroindustriais de pequeno quando forem dirigidos por agricultor(es) familiar(es) ou quando forem equivalentes às agroindústrias familiares de pequeno porte.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogada a Instrução Normativa nº 01, de 10 de fevereiro de 2021.

Coronel Barros, 04 de agosto de 2021.

Edison Osvaldo Arnt

Prefeito

Registre-se e Publique-se

Iara Dobler Dalla Corte

Sec.Mun.Adm.Planej. Finan.